通过手机蓝牙远程连接HC04蓝牙模块，然后通过蓝牙模块向单片机发送信息，单片机收到信息后进行切割判断信息类型，根据收到的信息类型执行对应操作

关于驱动电机并控制速度，采用TB6612电机驱动模块，通过12v锂电池给TB6612驱动模块供电，通过手机上的蓝牙串口，当按下按键1时，蓝牙串口通过HC04蓝牙模块向STM32发送数据包[key,1,down]，stm32切割并识别信息，给SpeedNum置1（默认0），当SpeedNum=1时，通过输出高低电平驱动电机转动，当按键松手时，发送[key,1,up]数据包，stm32识别并给SpeedNum置回0，当SpeedNum=0时两个TB6612输入端口均置为低电平，电机停转

通过手机上蓝牙串口滑杆实现调速，滑杆可实现发送[slider,1,X]的数据包，X为0到100的数，数字越高速度越快，根据不同数字调控输出PWM波的占空比实现远程调速。

通过手机上蓝牙串口滑杆实现调节舵机角度，滑杆可实现发送[slider,2,X]的数据包，X为-90到90的数，数字代表角度，根据不同数字对应转换为调控输出PWM波的占空比实现远程调节舵机角度。